Normas das instalações elétricas residenciais

Perímetro é a soma de todos os lados (paredes) do cômodo, medido em metros lineares (m).

No contexto da norma NBR 5410, enquanto a Área determina a potência da iluminação, o Perímetro é o dado fundamental para definir a quantidade mínima de tomadas de uso geral (TUGs) que aquele espaço é obrigado a ter por segurança.

Exemplos Práticos de Cálculo de Perímetro

Para descobrir o perímetro de um cômodo retangular ou quadrado, basta somar a largura de todas as paredes:

- Exemplo 1: Quarto Comum (3 metros de largura por 4 metros de comprimento)

  - Soma das paredes: \(3 + 4 + 3 + 4 = 14\text{ metros}\).

  - O perímetro a ser digitado no app é 14.

- Exemplo 2: Sala Quadrada (4 metros de largura por 4 metros de comprimento)

  - Soma das paredes: \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\text{ metros}\).

  - O perímetro a ser digitado no app é 16.

🔌 Por que a NBR 5410 usa o perímetro para as tomadas?

A norma estipula que as tomadas devem ser distribuídas com base na extensão das paredes para garantir que o usuário tenha pontos de energia por perto, evitando o uso perigoso de extensões e benjamins (tês):

- Salas e Quartos (Cômódos Sociais): Exige no mínimo 1 tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. No seu teste do Quarto com \(14\text{m}\) de perímetro: \(14 / 5 = 2.8\), arredondando para cima, o app calculou corretamente 3 tomadas.

- Cozinhas e Áreas de Serviço (Cômodos de Serviço): Como usamos muitos eletrodomésticos portáteis, a norma é mais rígida e exige 1 tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro.